


La première étape de cette nouvelle préparation et celle de l’enrobage de la partie a étudié. Cette enrobage ce fais a l’aide d’une machine a enrober.

[image: image1.jpg]




Une fois l’enrobage effectué, plusieurs étape de polissage sont nécessaire pour l’obtention d’une surface nette, avec un effet miroir.

[image: image2.jpg]




Cette étape commence avec du grain de 80, du grain de 180, du grain de 320, de 500 et pour finir du grain de 1200.


Une fois ceci fait, on passe sur une autre machine a polir, mais cette fois on poli avec de la patte diamanté.
[image: image3.jpg]




C’est a la fin de cette étape, l’éprouvette prend l’aspect d’un miroir. C’est la dernière étape avant l’attaque chimique.

[image: image4.jpg]e
. ’ &
- >
«
s »
’
-
e
o





Cette attaque chimique est réalisée avec du NITAL 5%. On le dépose sur l’éprouvette bien polie auparavant, puis on laisse agir quelques secondes. Il faut ensuite bien rincer avec de l’eau.

Et enfin pour que toutes les étapes effectué n’est pas été réalisé pour rien, on applique sur l’éprouvette un vernis pour éviter l’oxydation.

[image: image5.jpg]



